集装箱的标准 

为了有效地开展国际集装箱多式联运，必须强化集装箱标准化，应进一步做好集装箱标准化工作。集装箱标准按使用范围分，有国际标准、国家标准、地区标准

和公司标准四种。 
1．国际标准集装箱 

是指根据国际标准化组织(ISO)第104技术委员会制订的国际标准来建造和使用的国际通用的标准集装箱。 

集装箱标准化历经了一个发展过程。国际标准化组织ISO／TC104技术委员会自1961年成立以来，对集装箱国际标准作过多次补充、增减和修改，现行的国际标准为第1系列共13种，其宽度均一样(2438mm)、长度有四种(12192mm、9125mm、6058mm、2991mm)、高度有四种(2896mm、2591mm、2438mm、2438mm)。 

2．国家标准集装箱 

各国政府参照国际标准并考虑本国的具体情况，而制订本国的集装箱标准。 

我国现行国家标准《集装箱外部尺寸和额定重量》(GB1413-85)中集装箱各种型号的外部尺寸、极限偏差及额定重量。 

3．地区标准集装箱 

此类集装箱标准，是由地区组织根据该地区的特殊情况制订的，此类集装箱仅适用于该地区。如根据欧洲国际铁路联盟(VIC)所制订的集装箱标准而建造的集装箱。 

4．公司标准集装箱 

某些大型集装箱船公司，根据本公司的具体情况和条件而制订的集装箱船公司标准，这类箱主要在该公司运输范围内使用。如美国海陆公司的35ft集装箱。 

此外，目前世界还有不少非标准集装箱。如非标准长度集装箱有美国海陆公司的35ft集装箱、总统轮船公司的45ft及48ft集装箱；非标准高度集装箱，主要有9ft和9.5ft两种高度集装箱；非标准宽度集装箱8.2ft宽度集装箱等。由于经济效益的驱动，目前世界上20ft集装箱总重达24ft的越来越多，而且普遍受到欢迎。 

外尺寸为20英尺*8英尺*8英尺6吋，称20尺货柜； 

外尺寸为40英尺*8英尺*8英尺6吋，称40尺货柜； 

外尺寸为40英尺*8英尺*9英尺6吋，称40尺高柜。 

20尺柜： 内容积为 5.69M * 2.13M * 2.18M， 配货毛重一般为17.5吨， 体积为24-26立方米。 

40尺柜： 内容积为 11.8M * 2.13M * 2.18M， 配货毛重一般为22吨， 体积为54立方米。 

40尺高柜： 内容积为 11.8M * 2.13M * 2.72M， 配货毛重一般为22吨， 体积为68立方米。 

45尺高柜： 内容积为 13.58M * 2.34M * 2.71M， 配货毛重一般为29吨， 体积为86立方米。 

20尺开顶柜： 内容积为 5.89M * 2.32M * 2.31M， 配货毛重一般为20吨， 体积为31.5立方米。 

40尺开顶柜： 内容积为 12.01M * 2.33M * 2.15M， 配货毛重一般为30.4吨， 体积为65立方米。 

20尺平底货柜：内容积为 5.85M * 2.23M * 2.15M， 配货毛重一般为23吨， 体积为28立方米。 

40尺平底货柜：内容积为 12.05M * 2.12M * 1.96M， 配货毛重一般为36吨， 体积为50立方米。

1.GP和HQ，分别是GENERAL PURPOSE/HIGH CUBE CONTAINER单词缩写

GP也即普柜（普通柜），分作20GP和40GP就是大柜与小柜之分,主要区别于规格、载重和容积:20GP规格为5.893*2.3/37*2.362,载重为21.800,容积为32.9立方米;40GP规格为12*2.337*2.362,载重为26.604,容积为67立方米.

而HQ就是指高柜（超高柜），但是它只有40HQ这一类，其规格为12*2.337*2.667,载重为26.530,容积为75.8立方米,大多用于装一些高度高于普通柜的货物！

2.GP: GENERAL PURPOSE （普柜）=DC：DRY CONTAINER（干箱）

HQ=HC:HIGH CUBE（高箱）

集装箱技术规范因各船公司的箱子不同而有误差，大致的数据是：
20GP/DC：5.69M X2.13M X2.18M 17.5T 24-26M3
40GP： 11.8M X2.13M X2.18M 22T 54M3
40HQ： 11.8M X2.13M X2.72M 22T 68M3
45HQ： 13.58M X2.34M X2.71M 29T 86M3