国际运输包装的常用试验方法

现在很多优秀的国际企业对运输包装的检测都有一套相对科学、严格的标准，天测对运输包装所进行的试验都依据了目前先进、通用的国际标准。这些标准检测通常体现在设计指导试验、运输常规试验、环境运输试验等方面的试验： 一、设计指导试验 设计指导试验的目的主要是为了检验产品性能和包装设计的依据试验，该试验可以通过科学的数据反映该产品的性能和容易损坏的部位，在包装设计上可以有针对性地进行弥补和改善。可以通过扫频试验和冲击易碎性试验两项进行综合考察。 １、扫频试验 试验方法参考ＡＳＴＭ Ｄ３５８０ 对被测物进行扫频试验，产品可以不带包装和带包装分别进行，重点考察样品重要部件的频率响应情况，通过在重要部件上安装传感器，绘制图形，可以分析出该部件的共振频率，扫频的频率范围可以在２Ｈｚ～２００Ｈｚ～２Ｈｚ，输入加速度为０．５ｇ的扫频，在得出共振频率后，可以进一步加大输入加速度，然后在此共振频率下输入原先２倍的加速度（１．０ｇ）振动５分钟。 ２、冲击易碎性试验 试验方法参考ＡＳＴＭ３３３２ 该试验产品不需要包装，通过对产品的冲击易碎性的检验，可以进一步发现产品所存在的弱点和缺陷，了解产品的特性，提高产品的内在质量，并为包装设计提供重要的理论依据。天测可以根据家电产品设计规范中的要求规定其产品需要承受在半正弦波下速度变化率大于１７０ｃｍ／ｓ，冲击方波加速度大于３６ｇ的试验。 以上两项试验应该在设计初期进行，如果发现有问题不能通过试验，应该立即从产品和包装两个方面着手进行改进。不要等产品定型了在进行更改，那时需要的设计费用将是巨大的。 二、产品整体运输试验 我们应该根据产品的销售去向，产品的物流环境确定相应的试验方案，从中提炼并制定出企业相应的运输试验标准，该标准应可以满足国外企业的质量要求和运输要求，并且贯穿于产品的开发与改型的最终验收标准，从而使得产品销售流通到最终用户的手中时应该是完好无损的，产品因运输造成的破损比例应该控制在非常小的范围内。 具体实施方案如下： 首先，我们可以根据产品的重量进行分类，重量超过５０公斤和小于５０公斤的应分别进行不同考察，因为根据统计和国外相关的运输试验标准重量，不同的产品会受到程度不同的破坏，而且破坏的方式也会不同，所以有必要进行分类。还有产品运输标准应该具有代表性，适应国际物流环境的要求，满足国外机械搬运的要求。 １、小产品＜５０公斤 该试验方案应该包括仓储试验、机械搬运试验、车辆运输振动试验、空运振动试验、倾翻试验、跌落试验。试验需提供４个样品完成全部试验。 Ａ、仓储堆码试验 试验方法参考ＡＳＴＭ Ｄ－６４２ 载荷量的计算：Ｌ＝Ｗ Ｈ－１Ｆ公式，Ｌ为承载量、Ｗ：单个产品重量、Ｈ：产品允许堆码的层数、Ｆ：劣变系数。并规定单瓦楞２２２Ｎ、双瓦楞４４５Ｎ、三瓦楞２２２０Ｎ的初始压力。同时还可以再规定包装件的总变形量＜２０ｍｍ为合格。如果变形量超过了标准，说明包装件整体抗压能力较弱，应该加强纸箱的空箱抗压指标或在内部增加支撑物。 Ｂ、机械搬运试验 试验方法参考ＡＳＴＭ Ｄ－６０５５ 因为在国外通过叉车挤压夹持进行机械搬运的情况是非常普遍的，这项试验是让产品的前、后、左、右四个方向均受到压力，产品能承受的最大压力应不小于８００公斤。每个方向应做１０次。 Ｃ、车辆振动试验 试验方法参考ＡＳＴＭ Ｄ－４７２８ 该试验方法是采用国外公路谱进行随机振动，该振动试验方法是比较真实地反映产品在公路运输中的情况，产品堆码在一起进行随机振动试验，建议选择０．７３ｇ ｒｍｓ振动１小时。 Ｄ、空运振动试验 试验方法参考ＡＳＴＭ Ｄ－４７２８ 在国外快递公司非常发达，他们负责快速地将客户在互联网上所选购的产品送到客户的家中，他们主要依靠空运等物流设备，但空运与公路运输的振动是不同的，它所产生的振动频率是偏高的，所以建议可选择１．０６ｇ ｒｍｓ振动３０分种。 Ｅ、倾翻试验 试验方法参考ＡＳＴＭ ６１９７ 倾翻冲击试验的冲击方向为样品的前、后、左、右四个方向。 Ｆ、跌落试验 试验参考ＡＳＴＭ ５２７６ 跌落是运输中常见的破坏方式，而且也比较容易造成产品的损害。跌落是不可避免的，所以应多加关注。 跌落次数１０次；跌落部位：一角三楞六面； 单件产品重量（ｌｂｓ） 跌落高度（ＩＮ） Ｗ＜２０ ３０ ２０＜Ｗ＜４０ ２４ ４０＜Ｗ＜６０ １８ ６０＜Ｗ＜１００ １２ １００＜Ｗ １２ Ｇ、功能与外观检查 对于家用电器产品应该进行：耐高压试验、泄漏电流试验、绝缘电阻、功能检查、外观检查、噪音等等。 ２、大产品＞５０公斤 该试验方案应该包括仓储试验、机械搬运试验、冲击试验、车辆运输振动试验、倾翻试验、跌落试验。试验与小产品相同，需提供４个样品完成全部试验。 Ａ、仓储堆码试验（同上） Ｂ、夹持机械搬运试验 （同上） Ｃ、车辆振动试验（同上） Ｄ、冲击试验 参考标准ＡＳＴＭ Ｄ ８８０ 冲击试验主要模拟汽车刹车、铁路货运车厢编组挂勾等情况下形成的对样品前、后、左、右四个方向的冲击。可以选择冲击末速度大于０．７ｍ／ｓ的冲击速度。 Ｅ、倾翻试验 参考标准 ＡＳＴＭ ６１７９ 倾翻试验可以选择倾斜一定的角度，在该角度下施放样品使其自由冲击底面（或者侧面）的试验方法。样品应具有抵御倾倒所受到的冲击破坏能力。 Ｆ、跌落试验 参考标准 ＡＳＴＭＤ－５２７６ 由于样品重量较大，顶面和侧面跌落的可能性相对较小，所以跌落选定１底角、４底棱、１底面的跌落部位，跌落高度可以选择２００ｍｍ。 Ｇ、功能与外观检查（同上） 三、环境运输试验 （一）、高温运输试验 １、在环境为５５摄氏度内样品存放７天； ２、立即进行车辆随机振动试验； ３、立即返回５５摄氏度环境８ｈ； ４、立即冲击试验； ５、立即跌落试验。 （二）、冷运输试验 １、样品在－２８摄氏度的环境内存放２４ｈ； ２、立即进行车辆振动试验； ３、立即返回－２８摄氏度环境８ｈ； ４、立即冲击试验 ５、立即跌落试验。 四、在进行相关检测流程前，还提醒企业在送检运输包装时应重视的一些细节问题： １、认真做好试验前的检查。 ２、建议试验前更换产品的外包装及缓冲材料。 ３、准备充足的试验样品和备件。 ４、准备必要的现场改进方法及手段。

运输包装的分类和要求 窗体顶端

Hits: 130 窗体底端

运输包装的分类 运输包装的方式和造型多种多样，用料和质地各不相同，包装程度也有差异，这就导致运输包装具有下列多样性： （１）按包装方式，可分为单件运输包装和集合运输包装．前者，是指货物在运输过程中作为一个计件单位的包装；后者，是指将若干单件运输包装组合成一件大包装，以利更有效地保护商品，提高装卸效率和节省运输费有，在国际贸易中，，常见的集合运输包装有集装包和集装袋． （２）按包装型不同，可分为箱袋，桶和捆不同形状的包装． （３）按包装材料不同，可分为纸制包装，金属包装，木制包装，塑料包装，麻制品包装，竹，柳，草制品包装，玻璃制品包装和陶瓷包装等． （４）按包装质地来分有软性包坟，半硬性包装和硬性包装，究竟采用其中哪一种，须视商品的特性而定． （５）按包装程度不同，可分为全部包装和局部包装． 在国际贸易中，买卖双方究竟采用何种运输包装，应在合同中具体订明． 对运输包装的要求 国际贸易商品的运输包装比国内贸易商品的运输包装要求更高，应当体现下列要求： （１）必须适应商品的特性． （２）必须适应各种不同的运输方式的要求． （３）必须考虑有关国家的法律规定和客户的要求． （４）要便于各环节有关人员进行操作． （５）在保证包装牢固的前提下节省费用

运输包装的类型

文章来源：未知 更新时间：2004-3-4【字体：小 大】

商品总是和一定的包装联系在一起的。有些包装已成为商品的一个组成部分。在国际贸易中，包装更有其特殊的意义，是主要贸易条件之一。. 出口专家——面向中小出口企业的外贸业务管理软件. 按包装在商品流通过程中所起的不同作用，可分为销售包装和运输包装，销售包装又称内包装，主要作用是保护商品、方便使用、促进销售，并应符合销售地国家的法律和法规。运输包装又称外包装，其主要作用是保护商品、方便储运和节省费用。 运输包装的类型 商品在运输过程中，不一定都需要包装。随着运输装卸技术的进步，越来越多的大宗颗粒状或液态商品，如粮食、水泥、石油等，都采用散装方式，即直接装入运输工具内运送，配合机械化装卸工作，既降低了成本，又加快了速度。另外有一类可以自行成件的商品，在运输过程中，只需加以捆扎即可，这种方式称为裸装，如车辆、钢材、木材等。但绝大多数商品，在长途运输过程中，需要进行运输包装，按其包装方式，可分成单件包装和集合包装。 单件包装，指货物在运输过程中作为一个计件单位的包装。常用的有箱、包、桶、袋、篓、罐等。 集合包装，是在单件包装的基础上，把若干单件组合成一件大包装。以适应港口机械化作业的要求。集合包装能更好地保护商品，提高装卸效率，节省运输费用。常见的集合包装方式有托盘、集装袋和集装箱。